ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пресс гидравлический

Модель: Stalex HP-300

СОДЕРЖАНИЕ

Описание	3

Технические характеристики	3

Конструкция:	4

Эксплуатация станка	5

Схема гидравлической системы	6

Электрическая схема	7

Схема гидравлического цилиндра (масляной ванны)	8

Таблица последовательности действий во время работы	9

Таблица давления и усилия в тоннах	10

Гидравлическая принципиальная диаграмма	11

Схема фундамента	12

Меры предосторожности	13

Техническое обслуживание	13

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ HP-300	13

Описание

Гидравлический пресс (листогибочный станок) серии HP является идеальным оборудованием для автомобильной отрасли. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, таких как монтаж, демонтаж, выравнивание, каландрирование, вытягивание, гибка, пробивка отверстий и т.д.

Благодаря регулировке положения рабочего стола вверх-вниз можно увеличивать рабочую высоту оборудования и обеспечить легкую эксплуатацию станка.

Технические характеристики

| Артикул | 382014 |
| --- | --- |
| Макс. нагрузка | 3000 кН |
| Мощность двигателя | 5,5 кВт |
| Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
| Усилие в тоннах | 300 тонн |
| Номинальное давление | 31,5 мПа |
| Производительность масляного насоса гидравлической станции | Попеременная работа высокого и низкого давления, расход высокого давления=7 л/мин; высокое давление=31 МПа; Расход низкого давления=65 л/мин; низкое давление=4 МПа |
| Диаметр поршня | 200 мм |
| Ход поршня | 300 мм |
| Скорость поршня | Быстрый спуск=13 мм/с; рабочий=1,5 мм/с; возврат=16 мм/с |
| Ход стола | 405 мм |
| Размеры стола | 1180х600 мм |
| Габаритные размеры пресса | 3100х1000х2700 мм |
| Габаритные размеры гидравлической станции | 700х600х1000 мм |
| Масса нетто/брутто | 3900/4200 кг |
| В стандартной комплектации есть дополнительные уплотнительные кольца, v-образный блок и прижимная головка. На модель HP-300 цепи для подъема рабочего стола являются стандартными. |  |

Конструкция:

Модель данной серии состоит из рамной конструкции, подвижного рабочего стола, гидравлической станции и гидравлического цилиндра и т.д. См. нижеприведенный рисунок.

Эксплуатация станка

1. После вскрытия упаковки необходимо установить гидравлический затвор на две гидравлические трубки, которые соединяют гидравлическую станцию и основной корпус (Рис. 1).

2. Подключите двигатель к электрической коробке (см. рис.2). Линия подключения выполнена по европейскому стандарту со штекером с пятью контактами и разъемом L1, L2, L3,N и E.

3. Установите выключатель питания в положение «ON» (ВКЛ.). Загорится белая индикаторная лампа. Нажмите на кнопку START (ЗАПУСК). Загорится зеленая индикаторная лампа. Проверьте, чтобы направление вращения двигателя соответствовало отметке. Если двигатель вращается в обратном направлении, отключите станок, поменяйте местами две клеммы из L1, L2, L3, чтобы двигатель вращался в правильном направлении.

4. Дайте двигателю свободно поработать 2-3 минуты, затем опустите или поднимите распределительный клапан. Через распределительный клапан гидравлическое масло пойдет в цилиндр и вызовет возвратно-поступательное движение поршневого штока. После того, как поршневой шток сделает 1-2 свободных хода, испытайте пробную заготовку с максимальным рабочим давлением.

ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД ПОРШНЕВОГО ШТОКА И ВЫПОЛНЯТЬ ОПРОБОВАНИЕ НА МЕРТВОМ ХОДУ!

5. После опробования установите распределительный клапан в среднее положение.

График зависимости мощности и показаний манометра

Схема гидравлической системы

Электрическая схема

Схема гидравлического цилиндра (масляной ванны)

Таблица последовательности действий во время работы

300 Тонн

| Электромагнитный клапан | A | B | Y1 | Y2 | Двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа |  |  |  |  |  |
| Старт |  |  |  |  | + |
| Вниз | + |  |  |  | + |
| Вниз | + |  | + |  | + |
| Прижим | + |  |  | + | + |
| Ослабление |  |  |  |  | + |
| Вверх |  | + |  |  | + |
| СТОП |  |  |  |  |  |

Таблица давления и усилия в тоннах

300 Тонн

Гидравлическая принципиальная диаграмма

Схема фундамента

Меры предосторожности

1. Перед началом эксплуатации необходимо проверить, чтобы направление вращения масляного насоса соответствовало отметке на ярлыке.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВРАЩЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

2. Для масляного насоса используется гидравлическое масло № 32 или 46.

3. Уровень масла должен доходить до ограничивающей отметки.

4. При замене масла заливайте только чистое масло и почистите топливный бак (период между заменами масла – 6 месяцев).

5. Рабочая температура составляет 10-50°C.

6. Перед запуском насоса установите ручку распределительного клапана в центральное положение.

7. Если во время эксплуатации температура оборудования станет слишком высокой, отключите оборудования и дайте ему остыть.

8. Перед отправкой с завода станок регулируется на должное давление. Если давление требуется изменить, то необходимо выдерживать номинальные значения.

9. Не допускается выполнять работу по прессованию вхолостую, даже если поршневой шток находится в верхней мертвой точке.

Техническое обслуживание

1. Первая замена гидравлического масла выполняется после шести месяцев эксплуатации, затем замена выполняется ежегодно.

2. После замены масла прогоните поршневой шток вверх-вниз несколько раз, чтобы вытеснить воздух из цилиндра.

3. Регулярно проверяйте состояние деталей станка.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ HP-300

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус |  | Один |  |
| 2 | Гидравлическая станция |  | Одна |  |
| 3 | Масляная трубка | 2 метра | Одна |  |
| 4 | Гидравлический затвор |  | Один |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации |  | Одно |  |
| 6 | Упаковочный лист |  | Один |  |
| 7 | Сертификат соответствия |  | Один |  |