TURBOSKY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Промышленный пылесос с металлической головкой

СОДЕРЖАНИЕ

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ!

Несоблюдение требований безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам.

  - Общие требования безопасности

    - Перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию

    - Используйте пылесос только по назначению

    - Не допускайте к работе с пылесосом детей и неподготовленный персонал

    - Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары TURBOSKY

    - Регулярно проводите техническое обслуживание согласно графику

  - Электробезопасность

    - Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке пылесоса

    - Не используйте поврежденный сетевой кабель

    - Отключайте пылесос от сети при проведении обслуживания

    - Не допускайте попадания воды на электрические части

    - Используйте заземленные розетки

  - Эксплуатационная безопасность

    - Не всасывайте горячие материалы (температура выше 40°C)

    - Запрещено всасывать воспламеняющиеся жидкости

    - Не работайте без установленных фильтров

    - Регулярно очищайте пылесборник

    - Не превышайте максимальную продолжительность работы

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Назначение

Промышленный пылесос TURBOSKY предназначен для сбора сухой пыли и мелкого мусора в промышленных условиях, мастерских, складских помещениях и строительных площадках.

  - Конструктивные особенности

    - Металлическая головка повышенной прочности

    - Однобаковая система сбора пыли

    - Мощный электродвигатель

    - Многоступенчатая система фильтрации

    - Система защиты от перегрузки

    - Удобная система опорожнения бака

  - Основные узлы и детали

    - Корпус с металлической головкой

    - Электродвигатель

    - Пылесборный бак

    - Система фильтрации

    - Всасывающий шланг

    - Набор насадок и трубок

    - Сетевой кабель с вилкой

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Максимальная сила всасывания | 280 мбар |
| Производительность | 4500 л/мин |
| Объем пылесборника | 30 л |
| Длина сетевого кабеля | 5 м |
| Уровень шума | не более 75 дБ |
| Масса | 12 кг |
| Габариты (В×Ш×Г) | 580×370×370 мм |
| Класс защиты | IP54 |

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Основной блок пылесоса | 1 шт. |
| Всасывающий шланг | 1 шт. |
| Телескопическая трубка | 2 шт. |
| Насадка для пола | 1 шт. |
| Щелевая насадка | 1 шт. |
| Круглая щетка | 1 шт. |
| Сменный фильтр | 2 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

- УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Распаковка и осмотр

- Аккуратно извлеките пылесос из упаковки

- Проверьте комплектность поставки

- Осмотрите изделие на предмет повреждений

- Убедитесь в целостности сетевого кабеля

  - Сборка

- Установите фильтры в соответствующие отсеки

- Подсоедините всасывающий шланг к входному отверстию

- Соедините телескопические трубки между собой

- Установите выбранную насадку на конец трубки

- Проверьте надежность всех соединений

  - Проверка перед первым включением

    - Убедитесь в правильности установки всех фильтров

    - Проверьте герметичность соединений

    - Убедитесь в том, что пылесборник пуст и правильно установлен

    - Проверьте соответствие напряжения сети

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Порядок включения

- Подключите пылесос к сети

- Убедитесь, что выключатель находится в положении "ВЫКЛ"

- Переведите выключатель в положение "ВКЛ"

- Дождитесь выхода двигателя на рабочий режим

  - Рабочий процесс

    - Перемещайте насадку равномерно по обрабатываемой поверхности

    - Не допускайте засасывания крупных предметов

    - Регулярно контролируйте заполнение пылесборника

    - При снижении силы всасывания проверьте состояние фильтров

  - Порядок выключения

- Переведите выключатель в положение "ВЫКЛ"

- Дождитесь полной остановки двигателя

- Отключите пылесос от сети

- При необходимости очистите пылесборник

  - Особенности эксплуатации

Внимание! Максимальное время непрерывной работы - 4 часа. После этого необходим перерыв не менее 30 минут для охлаждения двигателя.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Ежедневное обслуживание

    - Очистка пылесборника по мере заполнения

    - Проверка состояния шланга и насадок

    - Внешний осмотр корпуса

    - Проверка сетевого кабеля

  - Еженедельное обслуживание

    - Очистка или замена основного фильтра

    - Проверка герметичности соединений

    - Очистка корпуса от пыли

  - Ежемесячное обслуживание

    - Замена фильтра тонкой очистки

    - Проверка состояния всех уплотнений

    - Смазка подвижных соединений

    - Проверка работы выключателя

  - Очистка фильтров

- Отключите пылесос от сети

- Извлеките фильтр из корпуса

- Промойте фильтр теплой водой

- Тщательно просушите перед установкой

- Установите фильтр на место

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Отсутствует напряжение в сети | Проверить кабель, провода, вилку, предохранитель и розетку |
| Двигатель не запускается | Неправильное положение выключателя | Включить выключатель двигателя |
| Двигатель вращается в обратную сторону | Неправильное подключение фаз | Поменять местами любые два провода в вилке |
| Сгорание обмотки двигателя | Превышение номинальной нагрузки, отсутствие фазы, засорение системы | Проверить питание и напряжение, проверить кабель, провода, вилку, розетку, отремонтировать двигатель, устранить засоры |
| Снижение силы всасывания | Засорение фильтров, насадок, шланга или их повреждение | Очистить пылесборник, удалить засоры из пылесоса и шланга, очистить или заменить фильтр |
| Выброс пыли при работе | Неправильная установка или повреждение фильтра | Проверить правильность установки пылесборника, проверить фильтр на повреждения, проверить уплотнительные элементы |

  - Дополнительные рекомендации

    - При появлении необычных звуков немедленно остановите пылесос

    - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрическую часть

    - Обращайтесь в авторизованный сервисный центр

    - Используйте только оригинальные запасные части

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  - Подготовка к хранению

- Полностью очистите пылесборник

- Промойте и высушите все съемные части

- Смотайте сетевой кабель

- Упакуйте насадки в отдельный пакет

  - Условия хранения

    - Температура: от -10°C до +40°C

    - Относительная влажность: не более 80%

    - Помещение должно быть сухим и проветриваемым

    - Избегайте прямых солнечных лучей

    - Защищайте от механических повреждений

  - Транспортировка

    - Используйте оригинальную упаковку

    - Закрепите все подвижные части

    - Избегайте ударов и вибраций

    - Соблюдайте температурный режим

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Модель изделия: | Промышленный пылесос TURBOSKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер: |  |  |  |
| Дата производства: |  |  |  |
| Дата продажи: |  |  |  |
| Наименование продавца: |  |  |  |
| Подпись продавца: |  |  |  |

Гарантийные условия:

Гарантийный срок: 24 месяца с даты продажи

Гарантия распространяется на: производственные дефекты материалов и сборки

Гарантия не распространяется на:

Повреждения вследствие неправильной эксплуатации Механические повреждения

Повреждения от попадания жидкости

Естественный износ расходных материалов Самостоятельный ремонт или модификация

Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении данного талона Ремонт производится только в авторизованных сервисных центрах

Замена изделия производится в случае невозможности ремонта Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте

Сохраните данный талон до окончания гарантийного срока!