UPSilon2000通讯软件使用教程

1.安装通讯软件UPSilon2000。

- 1.将压缩包解压缩后点击UPSilon2000文件夹并找到Setup.exe。

- 点击Setup.exe然后按照下图步骤进行安装。

- Company可以随意填写，Serial在UPSilon文件夹的key.txt文件里面。

- 点开key.txt文件，复制序列号：20AK5H2496。

- 填入序列号，点击Next。

- 自行选择语言，点击Next。

- 选择安装路径，设置完之后就一直点击Next。

- 安装完成，点击Finish，之后会弹回read me文本框，关闭即可。

- 软件通讯设置

- 保证UPS和电脑用RS232通讯线连接好，然后从电脑左下角运行菜单栏找到UPSilon软件，打开软件进入如下界面，同时在左侧找到参数设置选项。

- 进入参数设置，公共参数设置选项，通讯类型默认MegaTec，然后选择对应的串行通讯口。

- 注意：本软件只能选择COM1-COM4为通讯口，如果使用的通讯口在此之外，需要更改通讯口。
	更改步骤：右键[我的电脑]→[属性]→[设备管理器]→[端口(COM和LPT)]→找到对应使用的COM口→右键→[属性]→[端口设置]→[属性]→[高级]→将[COM端口号]改成COM1-COM4以内即可。

- 设置好COM口后点击确定，UPS便通讯上了啦！然后可以根据个人需要自行设置其他参数。
	值得一提的是在[自动关闭系统的时间参数]设置里面，将时间设置为0表示禁用该选项！