ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ СТАНОК

| Модель: | Q11-3x1250 |
| --- | --- |
|  | Q11-3x2050 |
|  | Q11-4x1250 |
|  | Q11-2x2050 |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

I. Структура и функции	2

II. Основные технические характеристики	2

III. Транспортировка и установка	3

IV. Подготовка и испытание	3

V. Регулировка зазора между режущими кромками	4

VI. Смазка	4

VII. Эксплуатация и регулировка защитного кожуха	5

VIII. Техническое обслуживание	6

IX. Чертеж деталей и перечень деталей	7

X. Электрическая система	22

I. Структура и функции

Данный станок оснащен нижним приводом. Малое цепное колесо, установленное на двигателе контроля скорости, непосредственно управляет большим цепным колесом, приводя в движение несоосный шпиндель.

Основные части, такие как полки станка, верхний нож, рабочий стол и т.д. представляют собой стальную сварочную конструкцию. Структура станка отличается высокой интенсивностью, прекрасной формой и безопасностью, так как полностью защищен и оснащен защитой от отключения питания.

Станок подходит для обработки листового металла, электрических агрегатов, производства автомобилей и резки тонких пластин. В защитном кожухе используется зубчатая и реечная структура. Задний упор считывается с помощью цифрового датчика (DRO). Таким образом, заднюю шкалу можно быстро отрегулировать, что обеспечивает точную ширину резки.

II. Основные технические характеристики

|  | Параметр |  | Q11-3x1250 | Q11-3x2050 | Q11-4x1250 | Q11-2x2050 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макс. толщина (мм) |  | 3 | 3 | 4 | 2 | предел прочности ≦450 Н/м м2 |
| 2 | Макс. ширина (мм) |  | 1250 | 2050 | 1250 | 2050 |  |
| 3 | Угол (градус) |  | 2 | 2 | 2,4 | 2 |  |
| 4 | Ход поршня (Т/мин) |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| 5 | Высота рабочего стола (мм) |  | 825 | 825 | 825 | 825 |  |
| 6 | Задний упор (мм) |  | 630 | 630 | 630 | 630 |  |
| 7 | Регулятор скорости | Двигатель (к.Вт) | 3 | 4 | 4 | 3 |  |
| 8 | Размер упаковки (см) |  | 184X103X131 | 266X116X147 | 187x115x145 | 266x116x147 |  |
| 9 | Вес нетто (кг) |  | 850 | 1520 | 1185 | 1360 |  |
| 10 | Вес брутто (кг) |  | 945 | 1740 | 1300 | 1580 |  |

III. Транспортировка и установка

1) Транспортировка: Соблюдайте баланс при транспортировке станка! Для транспортировки станка необходимо использовать вилочный погрузчик, как показано на рис. 1.

2) Установка: Положите каждый коврик на четыре отверстия в основании. Затем отрегулируйте рабочий стол на 0,3/1000 мм от вертикального и горизонтального положения.

Рис. 1

Рис. 2

IV. Подготовка и испытание

- После сборки необходимо очистить станок.

- Не допускайте ослабления в местах соединения гайки и винта. Убедитесь в отсутствии препятствий для перемещения деталей.

- Каждый электрический блок должен быть закреплен. Затем подайте питание и произведите заземление электрического провода, затем убедитесь, что направление вращения правильное. Так как этот станок полностью защищен, вы должны разобрать передний щит и убедиться, что направление вращения соответствует рис. 5, предварительно изучив направление вращения двигателя.

- Проверьте, может ли масло свободно проходить через масляный канал в соответствии с инструкцией по смазке. И добавьте смазку в каждую часть.

- Проверьте, совпадает ли толщина кромки верхнего и нижнего ножа с толщиной среза.

- Испытайте станок в соответствии с руководством по эксплуатации.

V. Регулировка зазора между режущими кромками

Соотношение между толщиной пластины и режущей кромкой (рис. 3)

(При изготовлении станка режущая кромка настраивается на 3 мм)

Толщина (мм)

Режущая кромка (мм)

Рис. 3

Средства регулирования: (Рис. 4)

Слегка ослабьте винт 1 и гайку 3. Затяните гайку 4 при условии, что болт 5 зафиксирован, при этом толщина режущей кромки увеличится. Слегка ослабьте винт 1 и гайку 4, затяните гайку 3 при условии, что болт 2 зафиксирован, при этом толщина режущей кромки уменьшится. Проверьте толщину режущей кромки с помощью щупа, затяните все гайки и винты и убедитесь, что она совпадает с толщиной пластины.

Рис. 4

VI. Смазка (рис. 5)

| Поз. | Место смазки | Количество | Периодичность смазки | Смазочное масло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медная втулка | 2 | Раз в смену | Машинное масло |
| 2 | Вал рамы верхнего ножа | 2 | Раз в смену | Машинное масло |
| 3 | Винтовая планка защитного кожуха | 4 | Раз в смену | Машинное масло |

Рис. 5

Направление вращения двигателя

Передняя панель

Станок необходимо регулярно точечно смазывать вручную, при смазке точек 1 и 2 на рисунке 5 необходимо снять защитные ограждения с двух сторон. Обратите внимание на детали № 52 и № 57 на сборочном чертеже.

VII. Эксплуатация и регулировка защитного кожуха (Рис. 6)

Система защиты используется в основном для контроля длины резки, она должна быть в положении «0» перед регулировкой, то есть число, показанное на считывающем устройстве, должно быть «0» при повороте защиты для установки нижнего ножа. Если число не равно «0», его следует отрегулировать следующим образом: Ослабьте болт, находящийся в точке (3) неподвижного считывающего устройства, затем поверните вращающуюся втулку в положение «0» и затяните болт.

Регулировка защитного интервала: ослабьте часть (1), чтобы затянуть ручку, затем покачайте ручку (2), показанное значение на считывающем устройстве - это защитный интервал, а также ширина резки. Отрегулируйте часть (1), чтобы затянуть ручку.

Защитный интервал

Рабочий стол

Рис. 6

VIII. Техническое обслуживание

- К эксплуатации станка допускается квалифицированный персонал. Перед началом работы оператор должен внимательно изучить данное руководство.

- Следите за чистотой рабочей зоны. Нанесите антикоррозийное масло на неокрашенную часть и подвижную часть станка.

- Следите за остротой ножей. При обнаружении повреждений, износа или задиров, повторно заточите нож или замените его. Избегайте резки сломанного материала, который слишком толстый, или материала с жестким шламом, остатками, линией сварки, поврежденным краем и т.д.

- Используйте чистое и антикоррозийное смазочное масло.

- Эксплуатируйте станок в точном соответствии с руководством по эксплуатации. Во избежание повреждения деталей станка или ножа не перегружайте его мощность.

- При возникновении каких-либо аномальных обстоятельств оператор должен немедленно прекратить работу. Затем отключить питание, и квалифицированный специалист должен проверить и устранить причину.

- По окончании работы, выключите питание и очистите станок.

- Периодически проверяйте электрическую систему. После осмотра и ремонта редукторного двигателя тщательно проверьте направление и скорость вращения.

IX. Чертеж деталей и перечень деталей

Список деталей: Q11-3X1250

| Поз. | Описание | Спецификация № | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка | М8Х45 | 4 |  |
| 2 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 3 | Задняя предохранительная металлическая сетка | 1021 | 1 |  |
| 4 | Закрытая пластиковая пробка | 1008 | 4 |  |
| 5 | Верхняя предохранительная металлическая сетка | 1022 | 1 |  |
| 6 | Кольцо стопорное наружное для вала | 10 | 2 |  |
| 7 | Гайка колонны | М8Х70 | 4 |  |
| 8 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 9 | Профиль-защита I | 1010 | 1 |  |
| 10 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 11 | Крышка | 1024 | 2 |  |
| 12 | Болт | М8Х55 | 1 |  |
| 13 | Кронштейн | 1009 | 1 |  |
| 14 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 15 | Квадратная гайка | 1018 | 4 |  |
| 16 | Регулируемые полки | 1019 | 2 |  |
| 17 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 18 | Болт | М8Х40 | 2 |  |
| 19 | Гайка колонны | М6Х12 | 2 |  |
| 20 | Резиновый коврик | 1012 | 2 |  |
| 21 | Кольцо стопорное наружное для вала | 8 | 2 |  |
| 22 | Вал | 1011 | 1 |  |
| 23 | Пневмопружина |  | 1 |  |
| 24 | Гайка колонны | М8Х12 | 4 |  |
| 25 | Гиря | 230V-4009 | 1 |  |
| 26 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 27 | Кронштейн | 1009.1 | 1 |  |
| 28 | Гайка | М8 | 4 |  |
| 29 | Профиль-защита II | 1020 | 1 |  |
| 30 | Шайба | 6 | 8 |  |
| 31 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 8 |  |
| 32 | Верхний кожух | 1001 | 1 |  |
| 33 | Гайка полуколонны | М5Х10 | 14 |  |
| 34 | Шайба | 5 | 14 |  |
| 35 | Освещение |  | 1 |  |
| 36 | Полки верхнего ножа | 2001 | 1 |  |
| 37 | Тормозная накладка | 2002 | 8 |  |
| 38 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем | М5Х8 | 16 |  |
| 39 | Задняя планка | 1003 | 2 |  |
| 40 | Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | М5Х12 | 2 |  |
| 41 | Передняя скользящая планка | 1002 | 2 |  |
| 42 | Защитное ограждение | 2004 | 1 |  |
| 43 | Защитное ограждение | 2005 | 1 |  |
| 44 | Держатель для пружин | 2003 | 2 |  |
| 45 | Нож | 1016 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 46 | Гайка колонны | М6Х12 | 28 |  |
| 47 | Рабочий стол | 1005 | 1 |  |
| 48 | Шайба | 10 | 8 |  |
| 49 | Болт | М10Х35 | 4 |  |
| 50 | Болт | М10 | 8 |  |
| 51 | Болт | М10Х50 | 12 |  |
| 52 | Защитное ограждение | 1017 | 1 |  |
| 53 | Щетка | 1013 | 2 |  |
| 54 | Направляющая плита | 1014 | 1 |  |
| 55 | Шайба | 6 | 6 |  |
| 56 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 6 |  |
| 57 | Защитное ограждение | 1023 | 1 |  |
| 58 | Подкладка | 12 | 4 |  |
| 59 | Гайка колонны | М12Х50 | 4 |  |
| 60 | Гайка колонны | М10Х60 | 4 |  |
| 61 | Пружинная шайба | 10 | 4 |  |
| 62 | Шайба | 10 | 4 |  |
| 63 | Гайка | М12 | 4 |  |
| 64 | Гайка | М12Х80 | 4 |  |
| 65 | Гайка колонны | М10Х25 | 4 |  |
| 66 | Настольная плита | 1015 | 2 |  |
| 67 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 68 | Установочные винты с плоским наконечником | М10Х30 | 2 |  |
| 68-1 | Болт | М10Х50 | 2 |  |
| 69 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х10 | 2 |  |
| 70 | Подшипник | UCP210 | 1 |  |
| 71 | Болт | М16Х50 | 2 |  |
| 72 | Шайба | 16 | 12 |  |
| 73 | Гайка | М16 | 6 |  |
| 74 | Полки для станков | 1007 | 1 |  |
| 75 | Блок управления вибрацией |  | 4 |  |
| 76 | Электрическая коробка |  | 1 |  |
| 77 | Ножной переключатель |  | 1 |  |
| 78 | Гайка | М6Х16 | 8 |  |
| 79 | Уплотняющая втулка | 2007 | 2 |  |
| 80 | Выравнивающий роликовый подшипник | 22308 | 2 |  |
| 81 | Опора подшипника | 2010 | 2 |  |
| 82 | Гайка полуколонны | М8Х12 | 4 |  |
| 83 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 84 | Масленка | М8Х1 | 4 |  |
| 85 | Зажимная рукоятка | 2006 | 2 |  |
| 86 | Колесо для цепной передачи | 2011 | 1 |  |
| 87 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х20 | 1 |  |
| 88 | Шпонка | 12Х100 | 1 |  |
| 89 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 90 | Опорные крепления |  | 1 |  |
| 91 | Шпиндель | 2016 | 1 |  |
| 92 | Шпонка | 12Х60 | 1 |  |
| 93 | Двигатель |  | 1 |  |
| 94 | Болт | М16Х55 | 4 |  |
| 95 | Колесо для цепной передачи | 2012 | 1 |  |
| 96 | Установочные винты с плоским наконечником | М6Х8 | 1 |  |
| 97 | Цепь | 12А (48 звеньев) | 1 |  |
| 98 | Эксцентрическое колесо | 2008 | 2 |  |
| 99 | Подшипник | 2009 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 100 | Переднее защитное ограждение | 1006 | 1 |  |
| 101 | Шайба | 6 | 7 |  |
| 102 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 7 |  |
| 103 | Низкая гайка | М12 | 2 |  |
| 104 | Фланцевая гайка | М4Х6 | 2 |  |
| 105 | Гайка колонны | М10Х40 | 2 |  |
| 106 | Пружинная шайба | 10 | 2 |  |
| 107 | Шайба | 10 | 2 |  |
| 108 | Держатель | 3003 | 2 |  |
| 109 | Дисковая пружина | 25Х12,5Х1,5 | 56 | легко повреждаемые детали |
| 110 | Хомут | 3002 | 2 |  |
| 111 | Гайка колонны | М6Х30 | 2 |  |
| 112 | Прижимная пластина | 3004 | 1 |  |
| 113 | Левая направляющая колодка | 3006 | 1 |  |
| 114 | Гайка колонны | М8Х35 | 4 |  |
| 115 | Резиновая прокладка |  | 1 |  |
| 116 | Блок | 3007 | 1 |  |
| 117 | Правая направляющая колодка | 3005 | 1 |  |
| 118 | Шайба | 6 | 4 |  |
| 119 | Гайка колонны | М6Х12 | 4 |  |
| 120 | Гайка колонны | М8Х20 | 4 |  |
| 121 | Втулка сальника стойки | 4003 | 6 |  |
| 122 | Стоечный брус | 4004 | 2 |  |
| 123 | Рукоятка набора регулируемых торцевых головок | М10Х50 | 2 |  |
| 124 | Направляющий ползун | 4008 | 2 |  |
| 125 | Фильерный блок | 4007 | 4 |  |
| 126 | Гайка колонны | М8Х40 | 2 |  |
| 126.1 | Шайба | 4001 | 2 |  |
| 127 | Крепежный блок | 4009 | 2 |  |
| 128 | Распорная втулка | М20Х1,5 | 2 |  |
| 129 | Низкая гайка | 4010 | 2 |  |
| 130 | Неподвижный вал | М8Х20 | 2 |  |
| 131 | Болт | 4005 | 1 |  |
| 132 | Нажимная крышка | 5Х20 | 2 |  |
| 133 | Шпонка | 4006 | 1 |  |
| 134 | Соединительный вал | 4011 | 2 |  |
| 135 | Демпфирующее кольцо | М5Х6 | 2 |  |
| 136 | Установочные винты с плоским наконечником | 4012 | 2 |  |
| 137 | Шестеренка | 61805 | 4 |  |
| 138 | Подшипник | 37 | 4 |  |
| 139 | Стопорное кольцо для отверстия |  | 1 |  |
| 140 | Счетчик | М5Х8 | 1 |  |
| 141 | Установочные винты с плоским наконечником | М6Х8 | 1 |  |
| 142 | Установочные винты с плоским наконечником | 4002 | 1 |  |
| 143 | Фильерный блок | Ф150ХФ16 | 1 |  |
| 144 | Маховик | 25Х12,5Х1,5 | 56 |  |

Список деталей: Q11-3X2050

| Поз. | Описание | Спецификация № | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка | М8Х45 | 4 |  |
| 2 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 3 | Задняя предохранительная металлическая сетка | JBS2050Х3-1015 | 1 |  |
| 4 | Закрытая пластиковая пробка | JBS1250-1008 | 4 |  |
| 5 | Верхняя предохранительная металлическая сетка | JBS2050Х3-1016 | 1 |  |
| 6 | Кольцо стопорное наружное для вала | 10 | 2 |  |
| 7 | Гайка колонны | М8Х70 | 4 |  |
| 8 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 9 | Профиль-защита I | JBS2050Х3-1009 | 1 |  |
| 10 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 11 | Крышка | JBS 1250-1024 | 2 |  |
| 12 | Болт | М8Х55 | 1 |  |
| 13 | Кронштейн | JBS1250-1009 | 1 |  |
| 14 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 15 | Квадратная гайка | JBS1250-1018 | 4 |  |
| 16 | Регулируемые полки | JBS1250-1019 | 2 |  |
| 17 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 18 | Болт | М8Х40 | 2 |  |
| 19 | Гайка колонны | М6Х12 | 2 |  |
| 20 | Резиновый коврик | JBS1250-1012 | 2 |  |
| 21 | Кольцо стопорное наружное для вала | 8 | 2 |  |
| 22 | Вал | JBS1250-1011 | 1 |  |
| 23 | Пневмопружина | 1000N | 1 |  |
| 24 | Гайка колонны | М8Х12 | 4 |  |
| 25 | Гиря | BS230V-4009 | 1 |  |
| 26 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 27 | Кронштейн | JBS1250-1009.1 | 1 |  |
| 28 | Гайка | М8 | 4 |  |
| 29 | Профиль-защита II | JBS2050X3-1014 | 1 |  |
| 30 | Шайба | 6 | 8 |  |
| 31 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 8 |  |
| 32 | Верхний кожух | JBS2050X3-1001 | 1 |  |
| 33 | Гайка полуколонны | М5Х10 | 18 |  |
| 34 | Шайба | 5 | 18 |  |
| 35 | Освещение |  | 1 |  |
| 36 | Полки верхнего ножа | JBS2050X3-2001 | 1 |  |
| 37 | Тормозная накладка | JBS1250-2002 | 8 |  |
| 38 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем | М5Х8 | 16 |  |
| 39 | Задняя планка | JBS2050X3-1003 | 2 |  |
| 40 | Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | М5Х12 | 2 |  |
| 41 | Передняя скользящая планка | JBS2050X3-1002 | 2 |  |
| 42 | Защитное ограждение | JBS2050X3-2003 | 1 |  |
| 43 | Защитное ограждение | JBS2050X3-2004 | 1 |  |
| 44 | Держатель для пружин | JBS2050X3-2002 | 2 |  |
| 45 | Нож | JBS2050X3-1012 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 46 | Гайка колонны | М6Х12 | 28 |  |
| 47 | Рабочий стол | JBS2050X3-1005 | 1 |  |
| 47.1 | Блок ограничения тока | JBS2050X3-1004 | 1 |  |
| 47.2 | Гайка колонны | M6X20 | 2 |  |
| 48 | Шайба | 10 | 8 |  |
| 49 | Болт | М10Х35 | 4 |  |
| 50 | Болт | М10 | 8 |  |
| 51 | Болт | М10Х50 | 12 |  |
| 52 | Защитное ограждение | JBS2050X3-1013 | 1 |  |
| 53 | Щетка | JBS1250-1013 | 2 |  |
| 54 | Направляющая плита | JBS2050X3-1010 | 1 |  |
| 55 | Шайба | 6 | 6 |  |
| 56 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 6 |  |
| 57 | Защитное ограждение | JBS2050X3-1017 | 1 |  |
| 58 | Подкладка | JBS2050X3-1011 | 4 |  |
| 59 | Гайка колонны | М16Х65 | 4 |  |
| 60 | Гайка колонны | М12Х65 | 4 |  |
| 61 | Пружинная шайба | 12 | 4 |  |
| 62 | Шайба | 12 | 4 |  |
| 63 | Гайка | М16X1.5 | 4 |  |
| 64 | Гайка | М16X1.5X100 | 4 |  |
| 65 | Гайка колонны | М10Х25 | 6 |  |
| 66 | Настольная плита | JBS1250-1015 | 3 |  |
| 67 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 68 | Установочные винты с плоским наконечником | М10Х30 | 2 |  |
| 68-1 | Болт | М10Х50 | 2 |  |
| 69 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х10 | 2 |  |
| 70 | Подшипник | UCP212 | 1 |  |
| 71 | Болт | М16Х55 | 2 |  |
| 72 | Шайба | 16 | 12 |  |
| 73 | Гайка | М16 | 6 |  |
| 74 | Полки для станков | JBS2050X3-1008 | 1 |  |
| 75 | Блок управления вибрацией |  | 4 |  |
| 76 | Электрическая коробка |  | 1 |  |
| 77 | Ножной переключатель |  | 1 |  |
| 78 | Гайка | М6Х16 | 8 |  |
| 79 | Уплотняющая втулка | JBS2050X3-2006 | 2 |  |
| 80 | Выравнивающий роликовый подшипник | 22310 | 2 |  |
| 81 | Опора подшипника | JBS2050X3-2009 | 2 |  |
| 82 | Гайка полуколонны | М8Х12 | 4 |  |
| 83 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 84 | Масленка | М8Х1 | 4 |  |
| 85 | Зажимная рукоятка | JBS2050X3-2005 | 2 |  |
| 86 | Колесо для цепной передачи | JBS2050X3-2010 | 1 |  |
| 87 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х20 | 1 |  |
| 88 | Шпонка | 14Х120 | 1 |  |
| 89 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 90 | Опорные крепления |  | 1 |  |
| 91 | Шпиндель | JBS2050X3-2013 | 1 |  |
| 92 | Шпонка | 14Х60 | 1 |  |
| 93 | Двигатель |  | 1 |  |
| 94 | Болт | М16Х65 | 4 |  |
| 95 | Колесо для цепной передачи | JBS2050X3-2011 | 1 |  |
| 96 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х8 | 1 |  |
| 97 | Цепь | 16А (48 звеньев) | 1 |  |
| 98 | Эксцентрическое колесо | JBS2050X3-2007 | 2 |  |
| 99 | Подшипник | JBS2050X3-2008 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 100 | Переднее защитное ограждение | JBS2050X3-2006 | 1 |  |
| 101 | Шайба | 6 | 9 |  |
| 102 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 9 |  |
| 103 | Низкая гайка | М16 | 2 |  |
| 104 | Фланцевая гайка | М16 | 2 |  |
| 105 | Гайка колонны | М12Х55 | 2 |  |
| 106 | Пружинная шайба | 12 | 2 |  |
| 107 | Шайба | 12 | 2 |  |
| 108 | Держатель | JBS2050X3-3002 | 2 |  |
| 109 | Дисковая пружина | 36Х17Х2 | 44 | легко повреждаемые детали |
| 110 | Хомут | JBS2050X3-3001 | 2 |  |
| 111 | Гайка колонны | М8Х30 | 2 |  |
| 112 | Прижимная пластина | JBS2050X3-3003 | 1 |  |
| 113 | Левая направляющая колодка | JBS2050X3-3005 | 1 |  |
| 114 | Гайка колонны | М10Х40 | 4 |  |
| 115 | Резиновая прокладка |  | 2 |  |
| 116 | Блок | JBS2050X3-3006 | 1 |  |
| 117 | Правая направляющая колодка | JBS2050X3-3004 | 1 |  |
| 118 | Шайба | 6 | 4 |  |
| 119 | Гайка колонны | М6Х12 | 4 |  |
| 120 | Гайка колонны | М8Х20 | 4 |  |
| 121 | Втулка сальника стойки | JBS2050X3-4008 | 4 |  |
| 122 | Стоечный брус | JBS2050X3-4009 | 2 |  |
| 123 | Рукоятка набора регулируемых торцевых головок | М10Х50 | 2 |  |
| 124 | Направляющий ползун | JBS2050X3-4006 | 2 |  |
| 125 | Фильерный блок | JBS2050X3-4007 | 4 |  |
| 126 | Гайка колонны | М8Х40 | 2 |  |
| 126.1 | Шайба | JBS1250-4003 | 2 |  |
| 127 | Крепежный блок | JBS1250-4001 | 2 |  |
| 128 | Распорная втулка | JBS1250-4009 | 2 |  |
| 129 | Низкая гайка | M20X1.5 | 2 |  |
| 130 | Неподвижный вал | JBS2050X3-4005 | 2 |  |
| 130.1 | Неподвижный вал | M8 | 4 |  |
| 130.2 | M6 Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | M8X60 | 2 |  |
| 131 | Болт | M8X20 | 2 |  |
| 132 | Нажимная крышка | JBS2050X3-4001 | 1 |  |
| 133 | Шпонка | 5X20 | 2 |  |
| 134 | Соединительный вал | JBS2050X3-4002 | 1 |  |
| 135 | Демпфирующее кольцо | JBS1250-4012 | 2 |  |
| 136 | Установочные винты с плоским наконечником | M5X6 | 2 |  |
| 137 | Шестеренка | JBS1250-4012 | 2 |  |
| 138 | Подшипник | 61805 | 4 |  |
| 139 | Стопорное кольцо для отверстия | 37 | 4 |  |
| 140 | Счетчик |  | 1 |  |
| 141 | Установочные винты с плоским наконечником | М5Х8 | 1 |  |
| 142 | Установочные винты с плоским наконечником | M6X8 | 1 |  |
| 143 | Фильерный блок | JBS1250-4002 | 1 |  |
| 144 | Маховик | Ф150ХФ16 | 1 |  |

Список деталей: Q11-4X1250

| Поз. | Описание | Спецификация № | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка | М8Х45 | 4 |  |
| 2 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 3 | Задняя предохранительная металлическая сетка | JBS1250Х4-1008 | 1 |  |
| 4 | Закрытая пластиковая пробка | JBS1250X3-1008 | 4 |  |
| 5 | Верхняя предохранительная металлическая сетка | JBS1250Х4-1009 | 1 |  |
| 6 | Кольцо стопорное наружное для вала | 10 | 2 |  |
| 7 | Гайка колонны | М8Х70 | 4 |  |
| 8 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 9 | Профиль-защита I | JBS2050Х3-1009 | 1 |  |
| 10 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 11 | Крышка | JBS 1250-1024 | 2 |  |
| 12 | Болт | М8Х55 | 1 |  |
| 13 | Кронштейн | JBS1250-1009 | 1 |  |
| 14 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 15 | Квадратная гайка | JBS1250-1018 | 4 |  |
| 16 | Регулируемые полки | JBS1250-1019 | 2 |  |
| 17 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 18 | Болт | М8Х40 | 2 |  |
| 19 | Гайка колонны | М6Х12 | 2 |  |
| 20 | Резиновый коврик | JBS1250-1012 | 2 |  |
| 21 | Кольцо стопорное наружное для вала | 8 | 2 |  |
| 22 | Вал | JBS1250-1011 | 1 |  |
| 23 | Пневмопружина | 1000N | 1 |  |
| 24 | Гайка колонны | М8Х12 | 4 |  |
| 25 | Гиря | BS230V-4009 | 1 |  |
| 26 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 27 | Кронштейн | JBS1250-1009.1 | 1 |  |
| 28 | Гайка | М8 | 4 |  |
| 29 | Профиль-защита II | JBS2050X3-1014 | 1 |  |
| 30 | Шайба | 6 | 8 |  |
| 31 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 8 |  |
| 32 | Верхний кожух | JBS1250X4-1001 | 1 |  |
| 33 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 6 |  |
| 34 | Шайба | 5 | 6 |  |
| 35 | Освещение |  | 1 |  |
| 36 | Полки верхнего ножа | JBS2050X3-2001 | 1 |  |
| 37 | Тормозная накладка | JBS1250X4-2001 | 8 |  |
| 38 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем | М5Х8 | 16 |  |
| 39 | Задняя планка | JBS2050X3-1003 | 2 |  |
| 40 | Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | М5Х12 | 2 |  |
| 41 | Передняя скользящая планка | JBS2050X3-1002 | 2 |  |
| 42 | Защитное ограждение | JBS1250X4-2002 | 1 |  |
| 43 | Защитное ограждение | JBS1250X4-2003 | 1 |  |
| 44 | Держатель для пружин | JBS2050X3-2002 | 2 |  |
| 45 | Нож | JBS1250X4-1004 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 46 | Гайка колонны | М10Х20 | 28 |  |
| 47 | Рабочий стол | JBS1250X4-1002 | 1 |  |
| 47.1 | Блок ограничения тока | JBS2050X3-1004 | 1 |  |
| 47.2 | Гайка колонны | M6X20 | 2 |  |
| 48 | Шайба | 10 | 8 |  |
| 49 | Болт | М10Х35 | 4 |  |
| 50 | Болт | М10 | 8 |  |
| 51 | Болт | М10Х50 | 12 |  |
| 52 | Защитное ограждение | JBS2050X3-1007 | 1 |  |
| 53 | Щетка | JBS1250-1013 | 2 |  |
| 54 | Направляющая плита | JBS2050X3-1006 | 1 |  |
| 55 | Шайба | 6 | 6 |  |
| 56 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 6 |  |
| 57 | Защитное ограждение | JBS2050X4-100 | 1 |  |
| 58 | Подкладка | 12 | 4 |  |
| 59 | Гайка колонны | М16Х65 | 4 |  |
| 60 | Гайка колонны | М12Х65 | 4 |  |
| 61 | Пружинная шайба | 12 | 4 |  |
| 62 | Шайба | 12 | 4 |  |
| 63 | Гайка | М16X1.5 | 4 |  |
| 64 | Гайка | М16X1.5X100 | 4 |  |
| 65 | Гайка колонны | М10Х25 | 6 |  |
| 66 | Настольная плита | JBS1250-1015 | 3 |  |
| 67 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 68 | Установочные винты с плоским наконечником | М10Х30 | 2 |  |
| 68-1 | Болт | М10Х70 | 2 |  |
| 69 | Установочные винты с плоским наконечником | М10Х10 | 2 |  |
| 70 | Подшипник | UCP212 | 1 |  |
| 71 | Болт | М16Х55 | 2 |  |
| 72 | Шайба | 16 | 12 |  |
| 73 | Гайка | М16 | 6 |  |
| 74 | Полки для станков | JBS1250X4-1005 | 1 |  |
| 75 | Блок управления вибрацией |  | 4 |  |
| 76 | Электрическая коробка |  | 1 |  |
| 77 | Ножной переключатель |  | 1 |  |
| 78 | Гайка | М6Х16 | 8 |  |
| 79 | Уплотняющая втулка | JBS1250X3-2007 | 2 |  |
| 80 | Выравнивающий роликовый подшипник | 22310 | 2 |  |
| 81 | Опора подшипника | JBS2050X3-2009 | 2 |  |
| 82 | Гайка полуколонны | М8Х12 | 4 |  |
| 83 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 84 | Масленка | М8Х1 | 4 |  |
| 85 | Зажимная рукоятка | JBS1250X4-2004 | 2 |  |
| 86 | Колесо для цепной передачи | JBS2050X3-2010 | 1 |  |
| 87 | Установочные винты с плоским наконечником | М10Х20 | 1 |  |
| 88 | Шпонка | 14Х120 | 1 |  |
| 89 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 90 | Опорные крепления |  | 1 |  |
| 91 | Шпиндель | JBS1250X4-2007 | 1 |  |
| 92 | Шпонка | 14Х60 | 1 |  |
| 93 | Двигатель |  | 1 |  |
| 94 | Болт | М16Х65 | 4 |  |
| 95 | Колесо для цепной передачи | JBS2050X3-2011 | 1 |  |
| 96 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х8 | 1 |  |
| 97 | Цепь | 16А (48 звеньев) | 1 |  |
| 98 | Эксцентрическое колесо | JBS1250X4-2006 | 2 |  |
| 99 | Подшипник | JBS1250X4-2005 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 100 | Переднее защитное ограждение | JBS1250X4-1003 | 1 |  |
| 101 | Шайба | 6 | 7 |  |
| 102 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 7 |  |
| 103 | Низкая гайка | М16 | 2 |  |
| 104 | Фланцевая гайка | М16 | 2 |  |
| 105 | Гайка колонны | М12Х55 | 2 |  |
| 106 | Пружинная шайба | 12 | 2 |  |
| 107 | Шайба | 12 | 2 |  |
| 108 | Держатель | JBS2050X3-3002 | 2 |  |
| 109 | Дисковая пружина | 36Х17Х2 | 44 | легко повреждаемые детали |
| 110 | Хомут | JBS1250X4-3001 | 2 |  |
| 111 | Гайка колонны | М8Х30 | 2 |  |
| 112 | Прижимная пластина | JBS1250X4-3002 | 1 |  |
| 113 | Левая направляющая колодка | JBS2050X3-3005 | 1 |  |
| 114 | Гайка колонны |  | 4 |  |
| 115 | Резиновая прокладка |  | 2 |  |
| 116 | Блок | JBS1250X4-3003 | 1 |  |
| 117 | Правая направляющая колодка | JBS2050X3-3004 | 1 |  |
| 118 | Шайба | 6 | 4 |  |
| 119 | Гайка колонны | М6Х12 | 4 |  |
| 120 | Гайка колонны | М8Х20 | 4 |  |
| 121 | Втулка сальника стойки | JBS2050X3-4008 | 4 |  |
| 122 | Стоечный брус | JBS2050X3-4009 | 2 |  |
| 123 | Рукоятка набора регулируемых торцевых головок | М10Х50 | 2 |  |
| 124 | Направляющий ползун | JBS2050X3-4006 | 2 |  |
| 125 | Фильерный блок | JBS2050X3-4007 | 4 |  |
| 126 | Гайка колонны | М8Х40 | 2 |  |
| 126.1 | Шайба | JBS1250X3-4003 | 2 |  |
| 127 | Крепежный блок | JBS1250X3-4001 | 2 |  |
| 128 | Распорная втулка | JBS1250X3-4009 | 2 |  |
| 129 | Низкая гайка |  | 2 |  |
| 130 | Неподвижный вал | JBS1250X3-4010 | 2 |  |
| 130.1 | Неподвижный вал | M8 | 4 |  |
| 130.2 | M6 Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | M8X55 | 2 |  |
| 131 | Болт | M8X20 | 2 |  |
| 132 | Нажимная крышка | JBS1250X4-4001 | 1 |  |
| 133 | Шпонка | 5X20 | 2 |  |
| 134 | Соединительный вал | JBS1250X3-4006 | 1 |  |
| 135 | Демпфирующее кольцо | JBS1250X3-4011 | 2 |  |
| 136 | Установочные винты с плоским наконечником | M5X6 | 2 |  |
| 137 | Шестеренка | JBS1250X3-4012 | 2 |  |
| 138 | Подшипник | 61805 | 4 |  |
| 139 | Стопорное кольцо для отверстия | 37 | 4 |  |
| 140 | Счетчик |  | 1 |  |
| 141 | Установочные винты с плоским наконечником | М5Х8 | 1 |  |
| 142 | Установочные винты с плоским наконечником | M6X8 | 1 |  |
| 143 | Фильерный блок | JBS1250-4002 | 1 |  |
| 144 | Маховик | Ф150ХФ16 | 1 |  |

Список частей: Q11-2X2050

| Поз. | Описание | Спецификация № | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка | М8Х45 | 4 |  |
| 2 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 3 | Задняя предохранительная металлическая сетка | JBS2050Х3-1008 | 1 |  |
| 4 | Закрытая пластиковая пробка | JBS1250-1008 | 4 |  |
| 5 | Верхняя предохранительная металлическая сетка | JBS2050Х3-1016 | 1 |  |
| 6 | Кольцо стопорное наружное для вала | 10 | 2 |  |
| 7 | Гайка колонны | М8Х70 | 4 |  |
| 8 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 9 | Профиль-защита I | JBS2050Х3-1005 | 1 |  |
| 10 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 11 | Крышка | JBS 1250-1024 | 2 |  |
| 12 | Болт | М8Х55 | 1 |  |
| 13 | Кронштейн | JBS1250-1009 | 1 |  |
| 14 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 15 | Квадратная гайка | JBS1250-1018 | 4 |  |
| 16 | Регулируемые полки | JBS1250-1019 | 2 |  |
| 17 | Гайка | М8 | 2 |  |
| 18 | Болт | М8Х40 | 2 |  |
| 19 | Гайка колонны | М6Х12 | 2 |  |
| 20 | Резиновый коврик | JBS1250-1012 | 2 |  |
| 21 | Кольцо стопорное наружное для вала | 8 | 4 |  |
| 22 | Вал | JBS1250-1011 | 2 |  |
| 23 | Пневмопружина | 1000N | 2 |  |
| 24 | Гайка колонны | М8Х12 | 4 |  |
| 25 | Гиря | BS230V-4009 | 1 |  |
| 26 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 27 | Кронштейн | JBS1250-1009.1 | 1 |  |
| 28 | Гайка | М8 | 4 |  |
| 29 | Профиль-защита II | JBS2050X2-1007 | 1 |  |
| 30 | Шайба | 6 | 8 |  |
| 31 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 8 |  |
| 32 | Верхний кожух | JBS1250X4-1001 | 1 |  |
| 33 | Гайка полуколонны | М5Х10 | 18 |  |
| 34 | Шайба | 5 | 18 |  |
| 35 | Освещение |  | 1 |  |
| 36 | Полки верхнего ножа | JBS2050X2-2001 | 1 |  |
| 37 | Тормозная накладка | JBS1250-2002 | 8 |  |
| 38 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем | М5Х8 | 16 |  |
| 39 | Задняя планка | JBS2050X2-1002 | 2 |  |
| 40 | Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | М5Х12 | 2 |  |
| 41 | Передняя скользящая планка | JBS2050X2-1001 | 2 |  |
| 42 | Защитное ограждение | JBS2050X3-2003 | 1 |  |
| 43 | Защитное ограждение | JBS2050X3-2004 | 1 |  |
| 44 | Держатель для пружин | JBS2050X3-2002 | 2 |  |
| 45 | Нож | JBS2050X3-1012 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 46 | Гайка колонны | М10Х20 | 42 |  |
| 47 | Рабочий стол | JBS2050X2-1003 | 1 |  |
| 47.1 | Блок ограничения тока | JBS2050X3-1004 | 1 |  |
| 47.2 | Гайка колонны | M6X20 | 2 |  |
| 48 | Шайба | 10 | 8 |  |
| 49 | Болт | М10Х35 | 4 |  |
| 50 | Болт | М10 | 8 |  |
| 51 | Болт | М10Х50 | 12 |  |
| 52 | Защитное ограждение | JBS2050X2-1006 | 1 |  |
| 53 | Щетка | JBS1250-1013 | 2 |  |
| 54 | Направляющая плита | JBS2050X3-1010 | 1 |  |
| 55 | Шайба | 6 | 9 |  |
| 56 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 9 |  |
| 57 | Защитное ограждение | JBS2050X2-1009 | 1 |  |
| 58 | Подкладка | JBS2050X3-1011 | 4 |  |
| 59 | Гайка колонны | М16Х65 | 4 |  |
| 60 | Гайка колонны | М12Х65 | 4 |  |
| 61 | Пружинная шайба | 12 | 4 |  |
| 62 | Шайба | 12 | 4 |  |
| 63 | Гайка | М16X1.5 | 4 |  |
| 64 | Гайка | М16X1.5X100 | 4 |  |
| 65 | Гайка колонны | М10Х25 | 6 |  |
| 66 | Настольная плита | JBS1250-1015 | 3 |  |
| 67 | Гайка | М10 | 4 |  |
| 68 | Установочные винты с плоским наконечником | М10Х30 | 2 |  |
| 68-1 | Болт | М10Х50 | 2 |  |
| 69 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х10 | 2 |  |
| 70 | Подшипник | UCP212 | 1 |  |
| 71 | Болт | М16Х55 | 2 |  |
| 72 | Шайба | 16 | 12 |  |
| 73 | Гайка | М16 | 6 |  |
| 74 | Полки для станков | JBS2050X2-1004 | 1 |  |
| 75 | Блок управления вибрацией |  | 4 |  |
| 76 | Электрическая коробка |  | 1 |  |
| 77 | Ножной переключатель |  | 1 |  |
| 78 | Гайка | М6Х16 | 8 |  |
| 79 | Уплотняющая втулка | JBS2050X3-2006 | 2 |  |
| 80 | Выравнивающий роликовый подшипник | 22310 | 2 |  |
| 81 | Опора подшипника | JBS2050X3-2009 | 2 |  |
| 82 | Гайка полуколонны | М8Х12 | 4 |  |
| 83 | Шайба | 8 | 4 |  |
| 84 | Масленка | М8Х1 | 4 |  |
| 85 | Зажимная рукоятка | JBS2050X3-2005 | 2 |  |
| 86 | Колесо для цепной передачи | JBS2050X3-2002 | 1 |  |
| 87 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х20 | 1 |  |
| 88 | Шпонка | 14Х120 | 1 |  |
| 89 | Кольцевой выключатель |  | 1 |  |
| 90 | Опорные крепления |  | 1 |  |
| 91 | Шпиндель | JBS2050X3-2013 | 1 |  |
| 92 | Шпонка | 14Х60 | 1 |  |
| 93 | Двигатель |  | 1 |  |
| 94 | Болт | М16Х65 | 4 |  |
| 95 | Колесо для цепной передачи | JBS2050X3-2011 | 1 |  |
| 96 | Установочные винты с плоским наконечником | М8Х8 | 1 |  |
| 97 | Цепь | 16А (48 звеньев) | 1 |  |
| 98 | Эксцентрическое колесо | JBS2050X3-2007 | 2 |  |
| 99 | Подшипник | JBS2050X3-2008 | 2 | легко повреждаемые детали |
| 100 | Переднее защитное ограждение | JBS2050X3-2006 | 1 |  |
| 101 | Шайба | 6 | 9 |  |
| 102 | Гайка полуколонны | М6Х12 | 9 |  |
| 103 | Низкая гайка | М16 | 2 |  |
| 104 | Фланцевая гайка | М16 | 2 |  |
| 105 | Гайка колонны | М12Х55 | 2 |  |
| 106 | Пружинная шайба | 12 | 2 |  |
| 107 | Шайба | 12 | 2 |  |
| 108 | Держатель | JBS2050X2-3002 | 2 |  |
| 109 | Дисковая пружина | 36Х17Х2 | 44 | легко повреждаемые детали |
| 110 | Хомут | JBS2050X2-3003 | 2 |  |
| 111 | Гайка колонны | М8Х30 | 2 |  |
| 112 | Прижимная пластина | JBS2050X2-3003 | 1 |  |
| 113 | Левая направляющая колодка | JBS2050X2-3005 | 1 |  |
| 114 | Гайка колонны | М10Х40 | 4 |  |
| 115 | Резиновая прокладка |  | 2 |  |
| 116 | Блок | JBS2050X2-3006 | 1 |  |
| 117 | Правая направляющая колодка | JBS2050X3-3004 | 1 |  |
| 118 | Шайба | 6 | 4 |  |
| 119 | Гайка колонны | М6Х12 | 4 |  |
| 120 | Гайка колонны | М8Х20 | 4 |  |
| 121 | Втулка сальника стойки | JBS2050X3-4008 | 4 |  |
| 122 | Стоечный брус | JBS2050X3-4009 | 2 |  |
| 123 | Рукоятка набора регулируемых торцевых головок | М10Х50 | 2 |  |
| 124 | Направляющий ползун | JBS2050X3-4006 | 2 |  |
| 125 | Фильерный блок | JBS2050X3-4007 | 4 |  |
| 126 | Гайка колонны | М8Х40 | 2 |  |
| 126.1 | Шайба | JBS1250-4003 | 2 |  |
| 127 | Крепежный блок | JBS1250-4001 | 2 |  |
| 128 | Распорная втулка | JBS1250-4009 | 2 |  |
| 129 | Низкая гайка | M20X1.5 | 2 |  |
| 130 | Неподвижный вал | JBS2050X3-4005 | 2 |  |
| 130.1 | Неподвижный вал | M8 | 4 |  |
| 130.2 | M6 Установочные винты с внутренним шестигранником и коническим острием | M8X60 | 2 |  |
| 131 | Болт | M8X20 | 2 |  |
| 132 | Нажимная крышка | JBS2050X3-4001 | 1 |  |
| 133 | Шпонка | 5X20 | 2 |  |
| 134 | Соединительный вал | JBS2050X3-4002 | 1 |  |
| 135 | Демпфирующее кольцо | JBS1250-4011 | 2 |  |
| 136 | Установочные винты с плоским наконечником | M5X6 | 2 |  |
| 137 | Шестеренка | JBS1250-4012 | 2 |  |
| 138 | Подшипник | 61805 | 4 |  |
| 139 | Стопорное кольцо для отверстия | 37 | 4 |  |
| 140 | Счетчик |  | 1 |  |
| 141 | Установочные винты с плоским наконечником | М5Х8 | 1 |  |
| 142 | Установочные винты с плоским наконечником | M6X8 | 1 |  |
| 143 | Фильерный блок | JBS1250-4002 | 1 |  |
| 144 | Маховик | Ф150ХФ16 | 1 |  |

X. Электрическая система

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ СТАНОК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Электрическая система)

- КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В данном руководстве по эксплуатации описаны подключение, использование и обслуживание электрической системы и механизма, а также техническое обслуживание электрического режущего станка.

Перед началом работы, внимательно изучите руководство, чтобы избежать повреждения оборудования и корпуса.

Станок имеет функцию одиночного хода и последовательного включения, оснащен счетчиком, который учитывает каждое движение вперед-назад. Для восстановления можно нажать кнопку восстановления на счетчике.

Перед повторным использованием станка, необходимо обнулить счетчик.

- ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ СТАНКА

Перед использованием данного станка, подготовьте переключатель 25AAir или ножевой переключатель 25A, подключите 3*4мм2 черный + 1*4мм2 желтый / зеленый провод, а именно 3 фазы 4 провода к передней части переключателя. Нижний провод соединяется с проводом за пределами электрической коробки. Убедитесь, что мощность не сильно колеблется, при сильных колебаниях мощности (2), стабилизируйте ее.

Убедитесь, что крышка защитного кожуха и защитный выключатель установлены прочно, и что на ноже и подвижной части нет никаких загрязнений.

- ЗАПУСК

Убедитесь, что провода питания и заземления надежно соединены, затем можно подключить машину к питанию. Поверните переключатель «SA1» в положение «ON» (вкл), затем поверните кнопку запуска «SA3» влево и включите систему управления питанием. Когда индикатор загорится ярким светом, это означает, что станок начнет работать.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После включения питания, выполняйте следующие действия:

1. Поверните переключатель  «SA3» в положение однократного хода влево. Нажмите на ножной переключатель, откройте безопасный тормоз внутри двигателя, двигатель начнет работать. При нажатии кнопки «Стоп» двигатель выключится, безопасный тормоз выключится и затормозится, один ход закончится. Счетчик будет считать автоматически.

При постоянном нажатии на ножной переключатель, после одного удара станок не запустится автоматически.

2. Поверните  выбранный переключатель «SA4» в положение последовательного включения вправо, нажмите на ножной переключатель, откройте безопасный тормоз внутри двигателя, двигатель начнет работать. После одного хода нажмите кнопку «Стоп», двигатель не выключится и продолжит работу. Счетчик будет вести непрерывный счет. При ослаблении ножного переключателя, нажмите кнопку «Стоп», двигатель выключится, безопасный тормоз выключится и затормозит, циркуляция закончится.

3. Поверните выбранный переключатель на источнике питания влево, это - запуск. Поверните переключатель на источнике питания вправо, это - аварийная остановка, необходимо вернуть его в середину, и можно запускать станок.

4. Перед повторным использованием станка, верните счетчик в исходное положение.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При повреждении необходимо, чтобы станок был отремонтирован квалифицированным специалистом, во избежание других проблем. Как правило, проблемы возникают в следующих случаях:

  - Станок внезапно перестает работать во время работы.

A. Двигатель перегружен, из-за чего тепловое реле перегрузки отходит в сторону, найдите причину и возобновите работу теплового реле перегрузки.

B. Из-за короткого замыкания и чрезмерной нагрузки выключатель QF2 отходит в сторону, найдите причину и закройте выключатель.

C. Ножной переключатель поврежден, необходимо его заменить.

  - Станок продолжает работать в режиме одинарного хода.

Положение переключателя хода SQ2 изменено или повреждено, необходимо установить его в правильное положение или заменить.

  - Счетчик не достигает шкалы.

Выключатель времени JS2 не сработал или положение путевого выключателя SQ2 изменено. Отрегулируйте прерыватель времени и положение путевого выключателя.

  - Невозможно достичь верхней мертвой точки.

Изменилось положение кольцевого выключателя SQ2. Установите кольцевой выключатель в правильное положение.

  - Станок не останавливается при отключении ножного переключателя во время непрерывной работы.

Положение кольцевого выключателя SQ2 изменено или повреждено. Установите его в правильное положение или замените. Ножной переключатель поврежден, замените его.

  - При включении станка свет не яркий.

Выключатель QF1 начинает работать в сторону, или поврежден светильник. Закройте выключатель или замените лампу.

VI. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Черный 2,5 мм2

Красный 0,75 мм2

Синий 0,75 мм2

Двигатель